Bemessung der Basis

Gewicht, Masse, Auflager und Kontrolle vor der Bestellung

Eine einzige Regel: nichts wird bestellt, solange die Spalte «geschätzte Masse» nicht bis unten ausgefüllt ist. Die beiden letzten Spalten füllen Sie auf der Brückenwaage aus, während des Baus.

Masse des Hauses, Position für Position

| Position | Geschätzt (kg) | Wägung 1: Rohbau | Wägung 2: dicht |
| --- | --- | --- | --- |
| Boden: Struktur, Dämmung, Unterseite |  |  |  |
| Wandkonstruktion und Aussteifung |  |  |  |
| Dachkonstruktion |  |  |  |
| Bedachung und Spenglerarbeiten |  |  |  |
| Unterspannbahn, Hinterlüftung, Fassade |  |  |  |
| Fenster und Eingangstür |  |  |  |
| Dämmung von Wand und Dach |  |  |  |
| Dampfbremse und Klebebänder |  |  |  |
| Trennwände, Böden, Bekleidungen |  |  |  |
| Küche |  |  |  |
| Bad und Wassererwärmer |  |  |  |
| Heizung und Kamin |  |  |  |
| Lüftung |  |  |  |
| Elektro und Sanitär |  |  |  |
| Einbaumöbel und Treppe |  |  |  |
| Reserve von 5 % für Vergessenes |  |  |  |
| Total Haus |  |  |  |

Verfügbare Nutzlast

| Zeile | Wert (kg) |
| --- | --- |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers |  |
| Tatsächliches Leergewicht des Fahrgestells |  |
| Verfügbare Nutzlast |  |
| Total Haus, von Seite 1 übertragen |  |
| Verbleibende Reserve, positiv oder negativ |  |

Negative Reserve: nicht bestellen. Fahrgestell wechseln oder das Projekt erleichtern, bevor Sie Holz kaufen.

Strassenmasse

| Element, von unten nach oben | Höhe (mm) |
| --- | --- |
| Höhe der Ladefläche, leer |  |
| Fertiger Boden |  |
| Wandhöhe |  |
| Dachkonstruktion und Eindeckung |  |
| Was übersteht: Kamin, Dachfenster, Module |  |
| Gesamthöhe in Transportstellung |  |

Fertige Aussenbreite, inklusive Fassade und Lattung (mm)

Verbleibende Reserve bis 2 550 mm (mm)

Gesamtlänge inklusive Deichsel (mm)

Verteilung der schweren Lasten

Messen Sie den Abstand ab Vorderkante der Ladefläche. Diese vier Zeilen braucht der Anhängerhersteller, um die Achsen zu positionieren.

| Schwere Last | Masse (kg) | Abstand ab vorne (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Vom Hersteller angegebene Achslast (kg)

Stützlast auf der Deichsel, Zielwert und zulässiger Bereich (kg)

Auflager im Stand

| Auflager | Lage am Fahrgestell oder Tragwerk | Zulässige Last (kN) | Art des Auflagers und Boden |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Fertigniveau des Bodens gegenüber dem Gelände (cm)

Bodenabstand unter dem Boden (cm)

Kontrolle vor der Bestellung

☐  Der Typ steht fest: Anhänger oder Fundament, mit schriftlicher Begründung.

☐  Das Zielgewicht des fertigen Hauses ist Position für Position beziffert.

☐  Das tatsächliche Leergewicht ist schriftlich bestätigt, nicht aus dem Katalog.

☐  Die verbleibende Reserve ist positiv.

☐  Die fertige Aussenbreite bleibt unter 2 500 mm, Fassade inbegriffen.

☐  Die Gesamthöhe in Transportstellung ist berechnet und bleibt unter 4 000 mm.

☐  Die vier schweren Lasten wurden dem Hersteller mitgeteilt.

☐  Auflagerpunkte und zulässige Lasten liegen schriftlich vor.

☐  Die Leitungen sind im Plan eingetragen: Wasser, Abwasser, Strom.

☐  Das Gelände wurde nach starkem Regen beobachtet, das Fertigniveau steht fest.

☐  Die Lösung ist vom Hersteller, Ingenieur oder Unternehmen bestätigt.

Bestätigt durch, Funktion und Datum

Offen gebliebene Punkte

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.