Dimensionnement de la base

Poids, gabarit, appuis et contrôle avant commande

Une seule règle : rien ne se commande tant que la colonne « masse estimée » n'est pas remplie jusqu'en bas. Les deux dernières colonnes se remplissent au pont-bascule, pendant le chantier.

Masse de la maison, poste par poste

| Poste | Masse estimée (kg) | Pesée 1 : structure | Pesée 2 : hors d'eau |
| --- | --- | --- | --- |
| Plancher : structure, isolation, sous-face |  |  |  |
| Ossature des murs et contreventement |  |  |  |
| Charpente de toiture |  |  |  |
| Couverture et ferblanterie |  |  |  |
| Pare-pluie, lame d'air, bardage |  |  |  |
| Fenêtres et porte d'entrée |  |  |  |
| Isolation des murs et du toit |  |  |  |
| Frein-vapeur et adhésifs |  |  |  |
| Cloisons, sols, parements intérieurs |  |  |  |
| Cuisine équipée |  |  |  |
| Salle d'eau et chauffe-eau |  |  |  |
| Chauffage et conduit |  |  |  |
| Ventilation |  |  |  |
| Électricité et plomberie |  |  |  |
| Mobilier fixe et escalier |  |  |  |
| Réserve de 5 % pour les oublis |  |  |  |
| Total de la maison |  |  |  |

Charge utile disponible

| Ligne | Valeur (kg) |
| --- | --- |
| Poids total autorisé de la remorque |  |
| Poids à vide réel du châssis livré |  |
| Charge utile disponible |  |
| Total de la maison, reporté de la page 1 |  |
| Marge restante, positive ou négative |  |

Marge négative : ne commandez pas. Changez de châssis, ou allégez le projet avant d'acheter le bois.

Gabarit routier

| Élément, du sol vers le haut | Hauteur (mm) |
| --- | --- |
| Hauteur du plateau de la remorque, à vide |  |
| Plancher fini |  |
| Hauteur des murs |  |
| Charpente et couverture |  |
| Ce qui dépasse : conduit, lanterneau, panneaux |  |
| Hauteur totale en configuration de route |  |

Largeur extérieure finie, bardage et tasseaux compris (mm)

Marge restante jusqu'à 2 550 mm (mm)

Longueur hors tout, timon compris (mm)

Répartition des charges lourdes

Mesurez la distance depuis l'avant du plateau. Ces quatre lignes sont ce que le fabricant de remorque doit recevoir pour positionner les essieux.

| Charge lourde | Masse (kg) | Distance depuis l'avant (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Charge par essieu annoncée par le fabricant (kg)

Charge sur le timon, valeur visée et plage admissible (kg)

Appuis en stationnement

| Appui | Position sur le châssis ou la structure | Charge admissible (kN) | Type d'appui et sol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Niveau fini du plancher par rapport au terrain (cm)

Garde au sol sous le plancher (cm)

Contrôle avant commande

☐  Le type est arrêté : remorque ou fondations, et la raison est écrite.

☐  Le poids cible de la maison terminée est chiffré poste par poste.

☐  Le poids à vide réel du châssis est confirmé par écrit, pas repris du catalogue.

☐  La marge restante est positive.

☐  La largeur extérieure finie tient sous 2 500 mm, bardage compris.

☐  La hauteur totale en configuration de route est calculée et tient sous 4 000 mm.

☐  Les quatre charges lourdes ont été transmises au fabricant.

☐  Les points d'appui et leur charge admissible sont donnés par écrit.

☐  Les réseaux sont positionnés sur le plan : eau, eaux usées, électricité.

☐  Le terrain a été observé après une forte pluie et le niveau fini est arrêté.

☐  La solution est validée par le fabricant, l'ingénieur ou l'entreprise concernée.

Validé par, fonction et date

Points restés ouverts

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.