Winkel und Lot

Kontrolle vor dem Aufbau des Dachs

Bauen Sie kein Dach auf eine Konstruktion, die nicht im Lot ist. Das Dach richtet kein schiefes Gebäude, es friert es ein.

Gesamtgeometrie

| Messung | Wert (mm) |
| --- | --- |
| Länge, linke Wand |  |
| Länge, rechte Wand |  |
| Breite vorne, unten |  |
| Breite vorne, oben |  |
| Breite hinten, unten |  |
| Breite hinten, oben |  |
| Diagonale A |  |
| Diagonale B |  |
| Differenz der Diagonalen |  |

Null anstreben, 3 mm akzeptieren, über 5 mm korrigieren. 10 mm Abweichung werden zum Fassaden-, dann zum Fenster-, dann zum Dachproblem.

Lot

| Punkt | Gemessene Abweichung (mm) | Korrigiert |
| --- | --- | --- |
| Ecke vorne links |  |  |
| Ecke vorne rechts |  |  |
| Ecke hinten links |  |  |
| Ecke hinten rechts |  |  |
| Mitte der linken Fassade |  |  |
| Mitte der rechten Fassade |  |  |

Tatsächlich gebaute Öffnungen

| Öffnung | Breite geplant | Breite gemessen | Höhe geplant | Höhe gemessen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tür |  |  |  |  |
| Fenster 1 |  |  |  |  |
| Fenster 2 |  |  |  |  |
| Fenster 3 |  |  |  |  |
| Fenster 4 |  |  |  |  |

Kontrollen vor dem Dach

☐  Querschnitt und Holzklasse gemäss Plan.

☐  Achsabstand eingehalten, Plattenstösse auf Auflager.

☐  Aussteifung auf allen Fassaden fertig.

☐  Verbindung der Aussteifung bis Schwelle und Boden.

☐  Befestigungen an der Basis geprüft und angezogen.

☐  Keine ungeplante Bohrung in Ständer oder Sturz.

☐  Niveau der Rähme über die ganze Länge geprüft.

☐  Fotos je Fassade, mit sichtbarem Massband.

Gewicht

Geschätztes Gewicht der Konstruktion (kg)

Kumuliertes Gewicht des Hauses (kg)

Verbleibende Reserve bis zum Höchstgewicht (kg)

Konstruktion fertiggestellt am, durch

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.