Équerrage et aplomb

Contrôle avant de monter la toiture

Ne montez pas la toiture si l’ossature n’est pas d’aplomb. La toiture ne redresse pas un bâtiment tordu, elle le fige.

Géométrie d’ensemble

| Mesure | Valeur (mm) |
| --- | --- |
| Longueur, mur gauche |  |
| Longueur, mur droit |  |
| Largeur avant, en bas |  |
| Largeur avant, en haut |  |
| Largeur arrière, en bas |  |
| Largeur arrière, en haut |  |
| Diagonale A |  |
| Diagonale B |  |
| Écart entre diagonales |  |

Viser zéro, accepter 3 mm, corriger au-delà de 5 mm. Un écart de 10 mm devient un problème de bardage, puis de fenêtre, puis de toiture.

Aplomb

| Point | Écart mesuré (mm) | Corrigé |
| --- | --- | --- |
| Angle avant gauche |  |  |
| Angle avant droit |  |  |
| Angle arrière gauche |  |  |
| Angle arrière droit |  |  |
| Milieu de la façade gauche |  |  |
| Milieu de la façade droite |  |  |

Ouvertures réellement construites

| Ouverture | Largeur prévue | Largeur mesurée | Hauteur prévue | Hauteur mesurée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porte |  |  |  |  |
| Fenêtre 1 |  |  |  |  |
| Fenêtre 2 |  |  |  |  |
| Fenêtre 3 |  |  |  |  |
| Fenêtre 4 |  |  |  |  |

Contrôles avant la toiture

☐  Section et classe du bois conformes au plan.

☐  Entraxe respecté, joints de panneaux sur appui.

☐  Contreventement terminé sur toutes les façades.

☐  Liaison du contreventement jusqu’à la lisse basse et au plancher.

☐  Fixations à la base contrôlées et serrées.

☐  Aucun percement non prévu dans un montant ou un linteau.

☐  Niveau des lisses hautes contrôlé sur toute la longueur.

☐  Photos prises façade par façade, avec un mètre visible.

Poids

Poids estimé de l’ossature (kg)

Poids cumulé de la maison (kg)

Marge restante avant le poids maximal (kg)

Ossature terminée le, par

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.