Traversées de façade

Tout ce qui percera l’enveloppe, décidé avant le bardage

Chaque ligne remplie ici est un trou que vous ne percerez pas au hasard dans six mois.

| Traversée | Façade et position | Diamètre (mm) | Méthode de raccord | Fait le |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Éclairage extérieur |  |  |  |  |
| Prise extérieure |  |  |  |  |
| Entrée électrique |  |  |  |  |
| Robinet extérieur |  |  |  |  |
| Entrée et sortie de ventilation |  |  |  |  |
| Évacuation des eaux usées |  |  |  |  |
| Caméra ou sonnette |  |  |  |  |
| Fixation de store |  |  |  |  |
| Support de panneau solaire |  |  |  |  |
| Fixation de terrasse ou d’auvent |  |  |  |  |

Pour chaque traversée

☐  L’emplacement est repéré sur le plan de façade.

☐  Le raccord utilise un accessoire prévu par le système, pas un cordon de mastic.

☐  L’eau ne peut pas suivre la fixation vers l’intérieur.

☐  La traversée ne coupe pas la lame d’air sur toute sa largeur.

☐  Le support de fixation est une pièce de structure, pas le seul bardage.

☐  Une photo a été prise avant fermeture, avec un mètre visible.

Ce qui a été renoncé ou déplacé

Regrouper ou supprimer une traversée vaut mieux que la traiter parfaitement.

Traversées regroupées avec une autre

Traversées supprimées, et par quoi remplacées

Traversées reportées à plus tard, et comment elles resteront réalisables

Observations

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.