Fassadenvergleich

Holzart, Profil, Gewicht, Beschichtung und Unterhalt

Vergleichen Sie drei Varianten bis zum Schluss, Spalte für Spalte. Wer nach der Zeile  Gewicht  vorn liegt, ist nicht immer die anfangs bevorzugte.

| Kriterium | Variante A | Variante B | Variante C |
| --- | --- | --- | --- |
| Holzart |  |  |  |
| Profil |  |  |  |
| Dicke (mm) |  |  |  |
| Deckbreite (mm) |  |  |  |
| Masse je m² (kg) |  |  |  |
| Masse auf meinen Fassaden (kg) |  |  |  |
| Preis je m² |  |  |  |
| Gesamtpreis |  |  |  |
| Vorgesehene Beschichtung |  |  |  |
| Angekündigter Unterhalt |  |  |  |
| Mit zehn Jahren akzeptiertes Aussehen |  |  |  |
| Lieferfrist |  |  |  |

Gewichtsanhalte

Trockenes Holz, Dicke 20 mm. Mit Ihrer geschlossenen Wandfläche multiplizieren.

| Holzart | kg/m³ | kg/m² bei 20 mm | Auf 34,5 m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Fichte, Tanne | 450 | 9,0 | 310 kg |
| Douglasie | 520 | 10,4 | 359 kg |
| Lärche | 600 | 12,0 | 414 kg |
| Kastanie | 600 | 12,0 | 414 kg |
| Thermoholz | 450 | 9,0 | 310 kg |

Von Fichte auf Lärche bei 20 mm sind rund 104 kg mehr auf einem Sechs-Meter-Haus. Auf 3,5 Tonnen ist das eine Frage der Nutzlast.

Holzbewegung nach Breite

Querschwinden rund 0,25 % je Prozentpunkt Feuchte. Zwischen trockenem Sommer und feuchtem Winter 5 bis 10 Punkte.

| Brettbreite | Bei 5 % | Bei 10 % |
| --- | --- | --- |
| 100 mm | 1,2 mm | 2,5 mm |
| 120 mm | 1,5 mm | 3,0 mm |
| 140 mm | 1,8 mm | 3,5 mm |
| 160 mm | 2,0 mm | 4,0 mm |

Das Muster

☐  Ein Quadratmeter mit echten Latten, Schrauben, Abständen und Beschichtung.

☐  Aus einigen Metern betrachtet, nicht aus der Hand.

☐  Astigkeit, Sichtbarkeit der Befestigungen und Fugenbreite beurteilt.

☐  Eine gealterte Fassade derselben Holzart wurde in echt gesehen.

☐  Das Muster bleibt als Baustellenreferenz erhalten.

Entscheid

Gewählte Variante, und warum

Welche Alterung ich akzeptiere

Datum des Entscheids

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.