Comparateur de bardages

Essence, profil, poids, finition et entretien

Comparez trois options jusqu’au bout, colonne par colonne. Celle qui reste en tête après la ligne  poids  n’est pas toujours celle qui plaisait au départ.

| Critère | Option A | Option B | Option C |
| --- | --- | --- | --- |
| Essence |  |  |  |
| Profil |  |  |  |
| Épaisseur (mm) |  |  |  |
| Largeur utile (mm) |  |  |  |
| Masse au m² (kg) |  |  |  |
| Masse sur mes façades (kg) |  |  |  |
| Prix au m² |  |  |  |
| Prix total |  |  |  |
| Finition prévue |  |  |  |
| Entretien annoncé |  |  |  |
| Aspect accepté à dix ans |  |  |  |
| Délai de livraison |  |  |  |

Repères de masse

Bois sec, épaisseur 20 mm. Multipliez par votre surface de mur plein.

| Essence | kg/m³ | kg/m² en 20 mm | Sur 34,5 m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Épicéa, sapin | 450 | 9,0 | 310 kg |
| Douglas | 520 | 10,4 | 359 kg |
| Mélèze | 600 | 12,0 | 414 kg |
| Châtaignier | 600 | 12,0 | 414 kg |
| Thermotraité | 450 | 9,0 | 310 kg |

Passer de l’épicéa au mélèze en 20 mm ajoute environ 104 kg sur une maison de six mètres. Sur une remorque de 3,5 tonnes, c’est un choix de charge utile.

Mouvement du bois selon la largeur

Retrait transversal de l’ordre de 0,25 % par point d’humidité. Entre un été sec et un hiver humide, comptez 5 à 10 points.

| Largeur de lame | Variation de 5 % | Variation de 10 % |
| --- | --- | --- |
| 100 mm | 1,2 mm | 2,5 mm |
| 120 mm | 1,5 mm | 3,0 mm |
| 140 mm | 1,8 mm | 3,5 mm |
| 160 mm | 2,0 mm | 4,0 mm |

L’échantillon

☐  Un mètre carré monté avec les vrais tasseaux, vis, espacement et finition.

☐  Regardé à quelques mètres, et non à bout de bras.

☐  Nombre de nœuds, visibilité des fixations et largeur des joints jugés.

☐  Une façade vieillie de la même essence a été vue en vrai.

☐  L’échantillon est conservé comme référence de chantier.

Décision

Option retenue, et pourquoi

Ce que j’accepte comme vieillissement

Date de la décision

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.