Finition et entretien

Ce que vous vous engagez à refaire, et quand

Une finition n’est pas un produit, c’est un engagement dans le temps. Écrivez-le avant d’ouvrir le premier bidon.

La stratégie retenue

☐  Aucune finition : le bois vieillit naturellement, et je l’accepte

☐  Prégrisaillement : je réduis le contraste de la phase intermédiaire

☐  Lasure, saturateur ou peinture : je tiens une teinte et j’assume l’entretien

Le produit

Produit, fabricant et référence

Nombre de couches et préparation du bois demandée

Traitement exigé sur les chants coupés : oui / non, lequel

Conditions d’application : température et humidité

Entretien annoncé par le fabricant, en années

Faut-il poncer ou décaper avant reprise : oui / non

Certains produits se reprennent d’une simple couche, d’autres imposent un ponçage complet. Sur une façade entière, la différence se compte en jours.

Journal de la façade

Une ligne à chaque intervention. Dans dix ans, c’est le seul document qui dira ce qui a été appliqué.

| Date | Façade | Intervention | Produit et quantité | Par |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Inspection annuelle

☐  Pieds de façade : pas de bois en contact avec une zone humide.

☐  Entrées et sorties de la lame d’air toujours libres.

☐  Aucune lame déboitée, instable ou fendue de part en part.

☐  Fixations en place, sans trace de rouille ni d’arrachement.

☐  Contours de fenêtres et bavettes intacts.

☐  Zones qui restent humides longtemps après la pluie : repérées.

Prochaine inspection prévue le

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.