Dämmstoffvergleich

Lambda, Gewicht, Brand, Feuchte und Preis

Übertragen Sie die Werte aus dem Datenblatt des konkreten Produkts, nie aus einem Forum. Ein Dämmstoff wird auf sechs Zeilen verglichen, nicht auf seinem Lambda.

| Kriterium | Dämmstoff A | Dämmstoff B | Dämmstoff C |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt und Referenz |  |  |  |
| Familie |  |  |  |
| Deklariertes Lambda W/(m·K) |  |  |  |
| Verfügbare Dicke (mm) |  |  |  |
| R der Schicht (m²K/W) |  |  |  |
| Flächenmasse (kg/m²) |  |  |  |
| Masse auf meinen Bauteilen (kg) |  |  |  |
| Brandverhalten, VKF-Gruppe |  |  |  |
| Feuchteverhalten |  |  |  |
| Setzungsrisiko |  |  |  |
| Beitrag gegen Sommerhitze |  |  |  |
| Preis geliefert, CHF/m² |  |  |  |
| Gesamtpreis |  |  |  |

R rechnet sich: Dicke in Metern geteilt durch das Lambda. 145 mm bei 0,036 ergeben R = 4,0.

Die sechs Kriterien, und warum sie hier zählen

| Kriterium | Was es bei einem Tiny House entscheidet |
| --- | --- |
| Lambda | die Dicke, also die Innenbreite |
| Dichte | das Gewicht, also die verbleibende Nutzlast |
| Feuchte | das Trocknen der Wand und ihre Lebensdauer |
| Langzeitverhalten | die Hohlräume, die unbemerkt entstehen |
| Brandverhalten | den Aufbau um Ofen und Kamin |
| Sommerkomfort | die Temperatur an einem Augustnachmittag |

Was den Ausschlag gegeben hat

Gewählter Dämmstoff zwischen den Ständern, und warum

Gewählter Dämmstoff für die durchgehende Schicht, und warum

Worauf ich verzichtet habe: Dicke, Gewicht, Preis oder Leistung

Datum des Entscheids

Abgelegte Datenblätter

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.