Comparateur d’isolants

Lambda, poids, feu, humidité et prix

Recopiez les valeurs depuis la fiche technique du produit exact, jamais depuis un forum. Un isolant se compare sur six lignes, pas sur son lambda.

| Critère | Isolant A | Isolant B | Isolant C |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit et référence |  |  |  |
| Famille |  |  |  |
| Lambda déclaré W/(m·K) |  |  |  |
| Épaisseur disponible (mm) |  |  |  |
| R de la couche (m²K/W) |  |  |  |
| Masse surfacique (kg/m²) |  |  |  |
| Masse sur mes parois (kg) |  |  |  |
| Réaction au feu, groupe AEAI |  |  |  |
| Comportement à l’humidité |  |  |  |
| Risque de tassement |  |  |  |
| Apport contre la surchauffe d’été |  |  |  |
| Prix livré, CHF/m² |  |  |  |
| Prix total |  |  |  |

R se calcule : épaisseur en mètres divisée par le lambda. 145 mm à 0,036 donnent R = 4,0.

Les six critères, et pourquoi ils comptent ici

| Critère | Ce qu’il décide sur une tiny house |
| --- | --- |
| Lambda | l’épaisseur, donc la largeur intérieure |
| Densité | le poids, donc la charge utile restante |
| Humidité | le séchage de la paroi et sa durée de vie |
| Tenue dans le temps | les vides qui apparaîtront sans qu’on les voie |
| Réaction au feu | la composition autour du poêle et du conduit |
| Confort d’été | la température un après-midi d’août |

Ce qui a fait pencher la balance

Isolant retenu entre montants, et pourquoi

Isolant retenu en couche continue, et pourquoi

Ce que j’ai accepté de sacrifier : épaisseur, poids, prix ou performance

Date de la décision

Fiches techniques archivées

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.