Aufnahme vor dem Schliessen

Feld für Feld, bevor nichts mehr sichtbar ist

Eine schlecht eingebaute Dämmung sieht man nie wieder. Diese Aufnahme erfolgt vor der Dampfbremse, Fassade für Fassade.

| Fassade | Geprüfte Felder | Festgestellte Mängel | Korrigiert am | Foto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorne |  |  |  |  |
| Hinten |  |  |  |  |
| Links |  |  |  |  |
| Rechts |  |  |  |  |
| Dach |  |  |  |  |
| Boden |  |  |  |  |

Wonach man sucht

☐  Keine sichtbare Lücke zwischen Dämmung und Ständer.

☐  Keine Platte in einen zu kleinen Hohlraum gequetscht.

☐  Letztes Feld jeder Fassade gemessen und angepasst.

☐  Ecken gefüllt, nicht offen gelassen.

☐  Stürze und Brüstungsunterseiten gedämmt.

☐  Um Kabel und Leitungen: kein offener Hohlraum.

☐  Dämmstoff trocken, Konstruktion trocken, nichts Nasses eingeschlossen.

☐  Rückführungen der Dämmung in die Fensterleibungen ausgeführt.

Was eingebaut wurde

Produkt zwischen den Ständern, Dicke und Lambda

Produkt der durchgehenden Schicht, Dicke und Lambda

Berechneter U-Wert des Aufbaus

Kantonale Anforderung geprüft: ja / nein

Gewicht

| Zeile | Wert (kg) |
| --- | --- |
| Dämmung der Wände |  |
| Dämmung des Dachs |  |
| Dämmung des Bodens |  |
| Total hinzugefügt |  |
| Kumuliertes Gewicht des Hauses |  |
| Verbleibende Reserve |  |

Nichts wird geschlossen, solange eine Zeile der Liste offen ist. Nach der Dampfbremse muss wieder geöffnet werden.

Geprüft durch, und Datum

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.