Relévé avant fermeture

Travée par travée, avant que rien ne soit plus visible

Une isolation mal posée ne se voit plus jamais. Ce relévé se fait avant le frein-vapeur, façade par façade.

| Façade | Travées contrôlées | Défauts constatés | Corrigé le | Photo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant |  |  |  |  |
| Arrière |  |  |  |  |
| Gauche |  |  |  |  |
| Droite |  |  |  |  |
| Toiture |  |  |  |  |
| Plancher |  |  |  |  |

Ce qu’on cherche

☐  Aucun jour visible entre l’isolant et un montant.

☐  Aucun panneau comprimé dans une cavité trop petite.

☐  Dernière travée de chaque façade mesurée et ajustée.

☐  Angles remplis, et non laissés en attente.

☐  Linteaux et dessous d’appuis isolés.

☐  Autour des câbles et des canalisations : pas de cavité ouverte.

☐  Isolant sec, structure sèche, rien de mouillé enfermé.

☐  Retours d’isolant en tableau de fenêtre réalisés.

Ce qui a été posé

Produit entre montants, épaisseur et lambda

Produit en couche continue, épaisseur et lambda

Valeur U calculée du complexe

Exigence cantonale vérifiée : oui / non

Poids

| Ligne | Valeur (kg) |
| --- | --- |
| Isolant des murs |  |
| Isolant de la toiture |  |
| Isolant du plancher |  |
| Total ajouté |  |
| Poids cumulé de la maison |  |
| Marge restante |  |

Rien ne se ferme tant qu’une ligne de la liste reste sans réponse. Après le frein-vapeur, il faudra rouvrir.

Contrôlé par, et date

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.