Die rote Linie

Kontinuität der Luftdichtheit, vom Boden bis zum Dach

Ziehen Sie die Schleife ohne abzusetzen: Boden, Wand, Dach, andere Wand, Boden. Müssen Sie sie unterbrechen, ohne zu wissen wie sie wieder anschliesst, ist das Detail nicht geplant.

Querschnitt

Ein Kästchen entspricht 10 cm. Zeichnen Sie die dichte Schicht rot und markieren Sie mit einem Kreuz jede Unterbrechung.

Längsschnitt

Dieselbe Übung in der anderen Richtung: Tür, Fenster, technische Durchdringungen.

Die elf Stellen, an denen die Linie reisst

| Punkt | Wie die Kontinuität hergestellt wird | Verwendetes Produkt | Erledigt am |
| --- | --- | --- | --- |
| Anschluss Boden und Wand |  |  |  |
| Wandecken |  |  |  |
| Anschluss Wand und Dach |  |  |  |
| First |  |  |  |
| Fenster |  |  |  |
| Tür |  |  |  |
| Abläufe |  |  |  |
| Stromeinführung |  |  |  |
| Lufteintritt und -austritt der Lüftung |  |  |  |
| Kaminrohr |  |  |  |
| Revisionsöffnung |  |  |  |

Ein leeres Feld in der mittleren Spalte ist ein Detail, das noch nicht existiert. Lösen Sie es auf dem Papier: hinter einer fertigen Küche kostet es ein Wochenende.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.