La ligne rouge

Continuité de l’étanchéité à l’air, du plancher à la toiture

Tracez la boucle sans lever le crayon : plancher, mur, toiture, autre mur, plancher. Si vous devez l’interrompre sans savoir comment la reconnecter, le détail n’est pas conçu.

Coupe transversale

Un carreau vaut 10 cm. Tracez la couche étanche en rouge, et marquez d’une croix chaque endroit où elle est interrompue.

Coupe longitudinale

Même exercice dans l’autre sens : porte, fenêtres, pénétrations techniques.

Les onze points où la ligne se coupe

| Point | Comment la continuité est rétablie | Produit utilisé | Fait le |
| --- | --- | --- | --- |
| Jonction plancher et mur |  |  |  |
| Angles de murs |  |  |  |
| Jonction mur et toiture |  |  |  |
| Faîtage |  |  |  |
| Fenêtres |  |  |  |
| Porte |  |  |  |
| Évacuations |  |  |  |
| Arrivée électrique |  |  |  |
| Entrée et sortie de ventilation |  |  |  |
| Conduit de poêle |  |  |  |
| Trappe ou accès technique |  |  |  |

Une case vide dans la colonne du milieu est un détail qui n’existe pas encore. Résolvez-le sur le papier : derrière une cuisine terminée, cela coûte un week-end.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.