Wahl der Innenschicht

Sd, Feuchtevariabilität, Untergründe und verträgliche Bänder

Der richtige Sd wird nicht allein gewählt: er hängt von allen anderen Schichten ab. Schreiben Sie zuerst den ganzen Aufbau auf, dann vergleichen Sie.

Der Aufbau, von innen nach aussen

| # | Schicht | Produkt | Dicke (mm) | Sd oder Lambda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Innenbekleidung |  |  |  |
| 2 | Installationsebene |  |  |  |
| 3 | Luftdichte Schicht |  |  |  |
| 4 | Dämmung zwischen Ständern |  |  |  |
| 5 | Aussenplatte |  |  |  |
| 6 | Unterspannbahn |  |  |  |
| 7 | Luftschicht und Fassade |  |  |  |

Zu halten: die Innenschicht muss deutlich dichter sein als die äussere. Eine beidseitig geschlossene Wand gehört geprüft.

Drei Produkte vergleichen

| Kriterium | Produkt A | Produkt B | Produkt C |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt und Referenz |  |  |  |
| Typ: Bahn, Platte, gemischt |  |  |  |
| Sd-Wert (m) |  |  |  |
| Feuchtevariabel: angegebener Bereich |  |  |  |
| Zugelassene Untergründe |  |  |  |
| Verträgliche Bänder und Kleber |  |  |  |
| Zugelassene Verarbeitungstemperatur |  |  |  |
| Verfügbare Manschetten |  |  |  |
| Preis je m² |  |  |  |

Grössenordnungen zur Orientierung

Massgebend ist das Datenblatt des konkreten Produkts. Diese Werte dienen nur der Einordnung.

| Schicht | Üblicher Sd |
| --- | --- |
| OSB-Platte 12 bis 15 mm | einige Meter |
| Übliche Dampfbremse | 2 bis 5 m |
| Feuchtevariable Bahn | unter 1 m bis über 20 m |
| Polyethylenfolie | mehrere Dutzend Meter |

Entscheid

Gewähltes Produkt, und warum

Aufbau hygrothermisch geprüft: ja / nein, durch wen

Datum des Entscheids

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.