Choix de la couche intérieure

Sd, hygrovariabilité, supports et rubans compatibles

Le bon Sd ne se choisit pas seul : il dépend de toutes les autres couches. Commencez donc par écrire la composition complète, puis comparez.

La composition, de l’intérieur vers l’extérieur

| # | Couche | Produit | Épaisseur (mm) | Sd ou lambda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finition intérieure |  |  |  |
| 2 | Vide technique |  |  |  |
| 3 | Couche étanche à l’air |  |  |  |
| 4 | Isolant entre montants |  |  |  |
| 5 | Panneau extérieur |  |  |  |
| 6 | Pare-pluie |  |  |  |
| 7 | Lame d’air et bardage |  |  |  |

Règle à tenir : la couche intérieure doit être nettement plus fermée que l’extérieure. Une paroi fermée des deux côtés doit être vérifiée.

Comparer trois produits

| Critère | Produit A | Produit B | Produit C |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit et référence |  |  |  |
| Type : membrane, panneau, mixte |  |  |  |
| Valeur Sd (m) |  |  |  |
| Hygrovariable : plage annoncée |  |  |  |
| Supports admis |  |  |  |
| Rubans et colles compatibles |  |  |  |
| Température de pose admise |  |  |  |
| Manchettes disponibles |  |  |  |
| Prix au m² |  |  |  |

Ordres de grandeur, pour se repérer

La fiche du produit exact fait foi. Ces valeurs servent seulement à situer un produit.

| Couche | Sd courant |
| --- | --- |
| Panneau OSB de 12 à 15 mm | quelques mètres |
| Frein-vapeur courant | 2 à 5 m |
| Membrane hygrovariable | de moins de 1 m à plus de 20 m |
| Film polyéthylène | plusieurs dizaines de mètres |

Décision

Produit retenu, et pourquoi

Composition vérifiée par un calcul hygrothermique : oui / non, par qui

Date de la décision

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.