Kontrolle vor dem Schliessen

Das letzte Mal, dass Sie diese Schicht sehen

Montieren Sie keine Bekleidung, solange die Anschlüsse zugänglich sind und ein bekannter Mangel besteht.

Die eingebaute Schicht

Art: Bahn, verklebte Platte, oder gemischt

Produkt und Referenz

Sd-Wert (m), und feuchtevariabel: ja / nein

Verwendete Bänder und Kleber

Die Anschlüsse, einer nach dem anderen

| Anschluss | Fertig | Von Hand geprüft | Foto | Allfälliger Vorbehalt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boden und Wände, umlaufend |  |  |  |  |
| Wandecken |  |  |  |  |
| Wände und Dach |  |  |  |  |
| First |  |  |  |  |
| Fenster |  |  |  |  |
| Tür |  |  |  |  |
| Durchdringungen aus THS-11C |  |  |  |  |

Eine 1-mm-Leckage auf dem unteren und oberen Umfang entspricht einem dauerhaft offenen Loch von 20 × 20 cm.

Feuchte, vor dem Einschliessen

| Messstelle | Wert (%) | Datum |
| --- | --- | --- |
| Schwelle |  |  |
| Mittlerer Ständer |  |  |
| Rähm |  |  |
| Dämmstoff |  |  |
| Höchstwert |  |  |

Ziel: höchstens 18 %, besser 12 bis 15 %. Gute Luftdichtheit auf feuchtem Holz wird zur Falle.

Reparaturen

☐  Alle erfassten Risse wurden mit dem Systemprodukt geflickt.

☐  Keine entfernte Klammer hat ein offenes Loch hinterlassen.

☐  Kein Anschluss beruht auf Universalband.

☐  Bahn weder gespannt noch in grossen Taschen.

☐  Fotos je Fassade, mit sichtbarem Massband.

Vortest durchgeführt am, und Methode

Blower-Door geplant am, und durch wen

Geprüft durch, und Datum

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.