Contrôle avant fermeture

La dernière fois que vous voyez cette couche

N’installez pas les parements tant que les raccords sont accessibles et qu’un défaut connu subsiste.

La couche posée

Nature : membrane, panneau jointoyé, ou mixte

Produit et référence

Valeur Sd (m), et hygrovariable : oui / non

Rubans et colles utilisés

Les raccords, un par un

| Raccord | Terminé | Contrôlé à la main | Photo | Réserve éventuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plancher et murs, sur tout le périmètre |  |  |  |  |
| Angles de murs |  |  |  |  |
| Murs et toiture |  |  |  |  |
| Faîtage |  |  |  |  |
| Fenêtres |  |  |  |  |
| Porte |  |  |  |  |
| Traversées de THS-11C |  |  |  |  |

Une fuite de 1 mm sur le périmètre bas et haut équivaut à un trou de 20 × 20 cm ouvert en permanence.

Humidité, avant d’enfermer

| Point de mesure | Valeur (%) | Date |
| --- | --- | --- |
| Lisse basse |  |  |
| Montant central |  |  |
| Lisse haute |  |  |
| Isolant |  |  |
| Valeur maximale relevée |  |  |

Objectif : 18 % au maximum, idéalement 12 à 15 %. Une bonne étanchéité à l’air sur du bois humide devient un piège.

Réparations

☐  Toutes les déchirures repérées ont été réparées avec le produit du système.

☐  Aucune agrafe retirée n’a laissé un trou ouvert.

☐  Aucun raccord ne repose sur du ruban universel.

☐  Membrane ni tendue ni en grandes poches.

☐  Photos prises façade par façade, avec un mètre visible.

Pré-test effectué le, et méthode

Blower door prévu le, et par qui

Contrôlé par, et date

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.