Vorbereitung der Blower-Door

Was vor der Messung zu schliessen, zu öffnen und zu prüfen ist

Der beste Zeitpunkt für die erste Messung: Dichtheit fertig, Bekleidung noch nicht montiert. Ein jetzt gefundenes Leck ist in zehn Minuten geflickt.

Vor dem Eintreffen der Messperson

☐  Alle Fenster und Aussentüren geschlossen, nicht abgeschlossen, falls nachgestellt werden muss.

☐  Revisionsöffnungen normal geschlossen.

☐  Siphons mit Wasser gefüllt oder Abläufe gemäss Methode verschlossen.

☐  Lufteintritte und -austritte gemäss Methode verschlossen.

☐  Kaminrohr gemäss Methode behandelt.

☐  Keine Innenbekleidung vor den Anschlüssen montiert.

☐  Baustelle aufgeräumt: die Bahn muss überall sichtbar sein.

☐  Leiter oder Tritt verfügbar für die hohen Anschlüsse.

Die Messung

Messperson und Datum

Angenommenes Innenvolumen (m³)

Erzieltes Resultat und Einheit

Angestrebtes Ziel, und woher es kommt

Die gefundenen Leckagen

| Nr. | Lage | Wahrscheinliche Ursache | Reparatur | Erledigt am |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Die vorrangig zu prüfenden Stellen

Während des Unterdrucks Hand und Nebel in dieser Reihenfolge einsetzen.

☐  Anschluss Boden und Wände, umlaufend.

☐  Wandecken, von unten nach oben.

☐  Anschluss Wände und Dach.

☐  Umlauf jedes Fensters und der Tür.

☐  Jede in THS-11C gelistete Durchdringung.

☐  Dosen, die in der Ebene der Schicht sitzen.

☐  Revisionsöffnungen.

Keine Kerze und keine offene Flamme in der Nähe von Bahnen und Baumaterialien.

Zweite Messung geplant am, nach den Reparaturen

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.