Sanitärplan

Zwei Pläne, drei Farben, vor dem Schliessen des Bodens

Machen Sie nicht einen Sanitärplan, sondern zwei. Versorgung und Entwässerung folgen nicht denselben Zwängen, und sie auf ein einziges Blatt zu legen ist der sicherste Weg, ein Gefälle zu verfehlen.

Farben und Kürzel

Blau Kaltwasser · rot Warmwasser · grau Abwasser. EV Spüle · LV Waschtisch · D Dusche · WC · CE Wassererwärmer · V Absperrung · S Geruchverschluss · C Sammelleitung · VE Entlüftung · AR Wassereintritt · SO Abwasseraustritt.

Plan 1 — Versorgung

Ein Kästchen entspricht 10 cm. Zeichnen Sie zuerst die Geräte, danach die Leitungen.

Plan 2 — Entwässerung

Gleicher Massstab. Tragen Sie die Fliessrichtung mit einem Pfeil auf jedem Abschnitt ein.

Distanzen zum Wassererwärmer

Je grösser die Distanz, desto mehr Kaltwasser lassen Sie ablaufen — jeden Tag, fünfzehn Jahre lang.

| Entnahmestelle | Distanz (m) | Akzeptabel | Vorgesehene Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Dusche |  |  |  |
| Waschtisch |  |  |  |
| Spüle |  |  |  |
| Waschmaschine |  |  |  |

Die Geräte aus Plan 2 müssen im Balkenplan von Kapitel 4 eingetragen sein. Ist das nicht der Fall, überarbeiten Sie das Balkenlager, bevor Sie Holz schneiden.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.