Plan des renforts

Le meuble lourd arrive trois mois après le parement

Listez d’abord tout ce qui sera fixé aux murs, ensuite seulement posez les renforts. L’inverse ne marche pas : un parement creux ne se renforce plus.

Registre des charges suspendues

| Équipement | Mur | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Posé et photographié |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meubles hauts de cuisine |  |  |  |  |
| Télévision |  |  |  |  |
| Étagères |  |  |  |  |
| Lavabo |  |  |  |  |
| Chauffe-eau |  |  |  |  |
| Table rabattable |  |  |  |  |
| Escalier |  |  |  |  |
| Rangement suspendu |  |  |  |  |
| Tringles |  |  |  |  |

Exemple de ligne complète : meubles de cuisine · M02 · 1 450 mm du sol · 2 100 mm de long.

Élévation des murs, renforts en place

Numérotez les murs M01, M02… et reportez les mêmes numéros sur l’ossature au marqueur. Un carreau vaut 10 cm.

Ce que chaque photo doit montrer

☐  Le renfort sur toute sa longueur, coté depuis le sol.

☐  Le numéro du mur, écrit sur l’ossature.

☐  Un mètre déroulé dans le cadre.

☐  Les gaines et conduites voisines, pour ne pas percer dedans.

☐  Les montants, pour savoir où visser plus tard.

Dossier où sont rangées les photos de renforts

Ces photos rejoignent le dossier technique du chapitre 15, fiche THS-15F. C’est le même dossier que celui des réseaux.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.