Kontrolle vor der Abnahme

Kapitel 15 misst, was fertig ist, nicht was vorgesehen ist

Dieses Blatt wird ausgefüllt, bevor Kapitel 15 beginnt. Solange eine Zeile « später fertig » bleibt, ergibt die Abnahme keinen Sinn.

Allgemein

☐  Alle Leitungen wurden vor dem Schliessen freigegeben.

☐  Fotos der Leitungen archiviert, mit sichtbarem Massband.

☐  Verstärkungen erfasst und fotografiert, Blatt THS-14B.

Bekleidungen und Innenwände

☐  Befestigungen fertig.

☐  Rand- und Akklimatisationsfugen eingehalten.

☐  Türen funktionsfähig, ohne Schleifen.

☐  Technische Zonen zugänglich geblieben.

Boden

☐  Untergrund geprüft: Ebenheit, Steifigkeit, Feuchte.

☐  Belag mit Untergrund und Nutzung verträglich.

☐  Randfugen eingehalten.

☐  Boden nicht unter festen Möbeln festgesetzt, wo der Hersteller es verbietet.

☐  Schwellen fertig.

Bad

☐  Abdichtungssystem fertig, Blatt THS-14C ausgefüllt.

☐  Ecken mit dem Systemdetail behandelt.

☐  Durchführungen abgedichtet, eine nach der anderen.

☐  Duschanschluss fertig.

☐  Geruchverschluss, Ablauf und Verbindungen zugänglich.

☐  Lüftung funktionsfähig, mit Nachlauf.

Küche

☐  Unter- und Oberschränke mechanisch befestigt.

☐  Arbeitsplatte befestigt.

☐  Absperrungen ohne Demontage zugänglich.

☐  Geruchverschluss zugänglich.

☐  Geräte nach Herstellervorgabe belüftet.

☐  Türen und Schubladen für den Transport sicherbar.

Gewicht

| Zeile | Wert (kg) |
| --- | --- |
| Gewicht vor dem Innenausbau |  |
| Hinzugefügtes Gewicht |  |
| Aktuelles Gewicht |  |
| Noch zu montierende Ausstattung |  |
| Vorgesehenes Endgewicht |  |
| Verbleibende Reserve |  |

Ist die verbleibende Reserve negativ oder kleiner als das Gewicht der fehlenden Ausstattung, stoppen Sie die Bestellungen und überarbeiten Sie das Budget THS-14E.

Auffälligkeiten und Korrekturen

| Auffälligkeit | Los | Korrektur | Freigegeben am |
| --- | --- | --- | --- |

Datum der Kontrolle, und ausführende Person

Freigabe für die Abnahme: ja / nein

Hier nicht korrigierte Auffälligkeiten werden in Kapitel 15 zu Mängeln, Blatt THS-15B. Besser jetzt behandeln, solange der Zugang noch besteht.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.