Abnahmeprotokoll

Eine Fassade nach der anderen, von unten nach oben

Fünf Fragen pro Zone: ist es fertig, ist es befestigt, ist es dicht, ist es zugänglich, ist es dokumentiert? Markieren Sie die Mängel vor Ort mit Band und übertragen Sie sie auf Blatt THS-15B.

Haus, Projektnummer

Datum der Abnahme, und Wetter der Vortage

Anwesende Personen

Unterboden und Boden

☐  Unterbodenschutz vollständig, ohne Riss.

☐  Alle Befestigungen vorhanden.

☐  Durchdringungen geschlossen und geschützt.

☐  Leitungen gehalten, nichts hängt frei.

☐  Keine Wasser- oder Feuchtespuren.

Fassade und Luftschicht

☐  Kein loses Brett, keine vergessene Befestigung.

☐  Fugen an Ecken und Fassadenfuss eingehalten.

☐  Untere Zuluftöffnung nach dem Ausbau frei.

☐  Obere Abluftöffnung nach dem Ausbau frei.

☐  Insektengitter vorhanden und nicht gequetscht.

Fenster und Türen, nach einem Regen geprüft

☐  Kein stehendes Wasser auf den Bankettten.

☐  Bleche nach aussen geneigt, kein Gegengefälle.

☐  Äussere Fugen durchlaufend, ohne Unterbruch.

☐  Kein Wasserweg hinter den Verkleidungen.

☐  Jeder Flügel öffnet und schliesst ohne Klemmen.

Dach, mit gesichertem Zugang

☐  Eindeckung, Ortgänge und First vollständig.

☐  Befestigungen und Durchdringungen geprüft.

☐  Rinnen, Fallrohre und Abläufe frei.

☐  Spenglerarbeiten durchlaufend, kein Tiefpunkt mit stehendem Wasser.

☐  Innen nach einem Regen geprüft, auch abseits der Eintrittsstelle.

Hülle und Luftdichtheit

☐  Messung vor der Montage der Bekleidungen durchgeführt.

☐  Ergebnis auch pro Quadratmeter Hüllfläche verlangt.

☐  Gefundene Mängel korrigiert und danach nachgeprüft.

☐  Bericht im Dossier aufbewahrt.

Lüftung

☐  Anlage in allen Stellungen geprüft.

☐  Zuluftöffnungen und Auslässe frei, keine hinter einem Möbel.

☐  Abluft des Bades bei laufender Dusche geprüft.

☐  Abluft der Küche geprüft.

☐  Filter zugänglich und reinigbar.

☐  Geräuschpegel nachts akzeptabel.

Sanitär, mit dem Installateur

☐  Spüle, Waschtisch, Dusche, WC und Wassererwärmer geprüft.

☐  Blick unter die Möbel, während das Wasser läuft.

☐  Verbindungen, Geruchverschlüsse und Absperrungen nach zehn Minuten trocken.

☐  Kein auffälliges Geräusch in den Abläufen.

☐  Alle Revisionsöffnungen benutzbar.

Elektro

☐  Installation vom bewilligten Betrieb abgenommen.

☐  Sicherheitsnachweis erhalten und aufbewahrt.

☐  Abgegebene Dokumente im Dossier abgelegt.

« Alle Dosen funktionieren » ist keine Elektrokontrolle. Funktion und Sicherheit sind zwei verschiedene Dinge.

Gewicht und Masse

Übertragen aus Blatt THS-15E, das den Vergleich mit den Grenzwerten macht.

| Messgrösse | Gemessen | Grenzwert | Reserve |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtgewicht |  |  |  |
| Achse oder Gruppe vorne |  |  |  |
| Achse oder Gruppe hinten |  |  |  |
| Stützlast |  |  |  |
| Grösste Breite |  |  |  |
| Grösste Höhe |  |  |  |
| Gesamtlänge |  |  |  |

Probefahrt

☐  Kontrollfahrt vor der ersten echten Fahrt durchgeführt.

☐  Fassade, Ortgänge und Unterboden danach erneut geprüft.

☐  Türen, Schubladen, Möbel und Geräte nachgeprüft.

☐  Zugängliche Schrauben nachgezogen und geprüft.

Abschluss

☐  Mängelliste abgeschlossen, Prioritäten zugewiesen.

☐  Mängel der Stufe A vor der Nutzung korrigiert.

☐  Technisches Dossier vollständig, Verzeichnis THS-15F ausgefüllt.

☐  Seite « Änderungen gegenüber den ursprünglichen Plänen » geschrieben.

Name, Datum und Unterschrift der abnehmenden Person

Das wichtigste Kästchen ist das letzte: ein dokumentiertes Haus lässt sich viel leichter unterhalten, ändern, versetzen und verkaufen.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.