Procès-verbal de réception

Une façade à la fois, du bas vers le haut

Cinq questions par zone : est-ce terminé, est-ce fixé, est-ce étanche, est-ce accessible, est-ce documenté ? Marquez les défauts au ruban sur place, et reportez-les sur la fiche THS-15B.

Maison, numéro de projet

Date de la réception, et météo des jours précédents

Personnes présentes

Sous-face et plancher

☐  Protection de sous-face complète, sans déchirure.

☐  Fixations toutes en place.

☐  Traversées fermées et protégées.

☐  Conduites supportées, rien ne pend librement.

☐  Aucune trace d’eau ni d’humidité.

Bardage et lame d’air

☐  Aucune lame desserrée, aucune fixation oubliée.

☐  Jeux respectés aux angles et en pied de façade.

☐  Entrée d’air basse libre après les finitions.

☐  Sortie d’air haute libre après les finitions.

☐  Grilles anti-insectes en place et non écrasées.

Menuiseries, contrôlées après une pluie

☐  Aucune eau stagnante sur les appuis.

☐  Bavettes orientées vers l’extérieur, sans contre-pente.

☐  Joints extérieurs continus, sans interruption.

☐  Aucun passage d’eau derrière les habillages.

☐  Chaque ouvrant s’ouvre et se ferme sans forcer.

Toiture, avec un accès sécurisé

☐  Couverture, rives et faîtage complets.

☐  Fixations et pénétrations contrôlées.

☐  Gouttières, descentes et évacuations libres.

☐  Ferblanterie continue, sans point bas où l’eau reste.

☐  Intérieur inspecté après une pluie, y compris à distance du point d’entrée.

Enveloppe et étanchéité à l’air

☐  Test d’étanchéité réalisé avant la pose des parements.

☐  Résultat demandé aussi par mètre carré d’enveloppe.

☐  Défauts trouvés, corrigés, puis recontrôlés.

☐  Rapport conservé dans le dossier.

Ventilation

☐  Système essayé dans toutes ses positions.

☐  Entrées d’air et bouches dégagées, aucune derrière un meuble.

☐  Extraction de la salle d’eau essayée douche en marche.

☐  Extraction de la cuisine essayée.

☐  Filtres accessibles et nettoyables.

☐  Niveau de bruit acceptable de nuit.

Sanitaire, avec l’installateur

☐  Évier, lavabo, douche, WC et chauffe-eau essayés.

☐  Regard sous les meubles pendant que l’eau coule.

☐  Raccords, siphons et vannes secs après dix minutes.

☐  Aucun bruit anormal dans les évacuations.

☐  Trappes d’accès toutes praticables.

Électricité

☐  Installation réceptionnée par l’entreprise habilitée.

☐  Rapport de sécurité reçu et conservé.

☐  Documents remis classés dans le dossier.

« Toutes les prises fonctionnent » n’est pas un contrôle électrique. Le fonctionnement et la sécurité sont deux choses différentes.

Poids et gabarit

Reportés depuis la fiche THS-15E, qui fait la comparaison avec les limites.

| Mesure | Relevé | Limite | Marge |
| --- | --- | --- | --- |
| Poids total |  |  |  |
| Essieu ou groupe avant |  |  |  |
| Essieu ou groupe arrière |  |  |  |
| Charge au timon |  |  |  |
| Largeur maximale |  |  |  |
| Hauteur maximale |  |  |  |
| Longueur totale |  |  |  |

Essai de transport

☐  Déplacement de contrôle effectué avant le premier vrai trajet.

☐  Bardage, rives et sous-face réinspectés après le déplacement.

☐  Portes, tiroirs, meubles et appareils recontrôlés.

☐  Boulons accessibles revérifiés.

Clôture

☐  Liste de réserves terminée, avec les priorités attribuées.

☐  Réserves de niveau A corrigées avant utilisation.

☐  Dossier technique complet, sommaire THS-15F rempli.

☐  Page « modifications par rapport aux plans d’origine » rédigée.

Nom, date et signature de la personne qui réceptionne

La case la plus importante est la dernière : une maison documentée s’entretient, se modifie, se déplace et se revend beaucoup plus facilement.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.