Thermografie

Ein schönes Bild ist keine Diagnose

Eine Wärmebildkamera erzeugt immer ein schönes Bild. Das heisst nicht, dass es auswertbar ist: alles hängt an der Temperaturdifferenz zwischen innen und aussen.

Was Sie wirklich sehen wollen

Wand mit 145 mm bei Lambda 0,036: U 0,238. Am Ort eines Ständers von 145 mm aus Vollholz: U 0,778. Innerer Wärmeübergangswiderstand 0,13 m2K/W.

| Differenz innen / aussen | Oberflächenunterschied am Ständer |
| --- | --- |
| 5 K | 0,35 K |
| 10 K | 0,70 K |
| 15 K | 1,05 K |
| 20 K | 1,40 K |

Bei 5 K Differenz suchen Sie drei Zehntel Grad — eine Emissionsgradschwankung zwischen zwei Brettern erzeugt genauso viel. Ab 15 bis 20 K wird das Raster der Ständer lesbar.

Messbedingungen

☐  Gebäude seit mindestens vierundzwanzig Stunden geheizt.

☐  Kaltes und bedecktes Wetter.

☐  Keine direkte Sonneneinstrahlung, für eine Aufnahme von aussen.

☐  Differenz innen / aussen gemessen und unten notiert.

☐  Heizung und Lüftung im stabilen Betrieb, nicht im Aufheizen.

Datum und Uhrzeit der Aufnahme

Innentemperatur (°C) und Aussentemperatur (°C)

Erreichte Differenz (K)

Wetter, und Besonnung der Vorstunden

Verwendetes Gerät, und eingestellter Emissionsgrad

Von innen zu fotografierende Zonen

Bei einem Tiny House entkoppelt die hinterlüftete Fassade aus Kapitel 7 die Aussenfläche von allem dahinter: die innere Thermografie ist meist die nützlichere.

| Zone | Bild | Beobachtete Auffälligkeit | Auswertung | Massnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Senkrechte Ecken |  |  |  |  |
| Fensterumrandung |  |  |  |  |
| Fussschwelle |  |  |  |  |
| Anschluss Dach-Wand |  |  |  |  |
| Zone mit hohem Holzanteil |  |  |  |  |
| Technische Durchführungen |  |  |  |  |
| Boden, Randbereich |  |  |  |  |
| Revisionsöffnung |  |  |  |  |

Bevor Sie schliessen

☐  Die kalte Zone kann ein Ständer sein: bei 20 K mehr als ein Grad, ohne jeden Mangel.

☐  Sie kann eine Metallbefestigung oder eine besondere Geometrie sein.

☐  Sie kann ein Luftzug sein: im Unterdruck zu bestätigen.

☐  Sie kann ein Unterschied der Oberfläche oder des Emissionsgrads sein.

☐  Nichts erklärt die Auffälligkeit: von einer Fachperson auswerten lassen.

Die Thermografie ersetzt die Luftdichtheitsmessung nicht: die eine zeigt Oberflächentemperaturen, die andere misst und lokalisiert Luftundichtheiten.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.