Fiche thermographie

Une belle image n’est pas un diagnostic

Une caméra thermique produit toujours une jolie image. Cela ne veut pas dire qu’elle est exploitable : tout dépend de l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur.

Ce que vous cherchez vraiment à voir

Paroi de 145 mm à lambda 0,036 : U 0,238. Au droit d’un montant de 145 mm en bois massif : U 0,778. Résistance superficielle intérieure 0,13 m2K/W.

| Écart intérieur / extérieur | Écart de surface au droit d’un montant |
| --- | --- |
| 5 K | 0,35 K |
| 10 K | 0,70 K |
| 15 K | 1,05 K |
| 20 K | 1,40 K |

Avec 5 K d’écart, vous cherchez trois dixièmes de degré — une variation d’émissivité entre deux planches en produit autant. À partir de 15 à 20 K, la trame des montants devient lisible.

Conditions de mesure

☐  Bâtiment chauffé depuis au moins vingt-quatre heures.

☐  Temps froid et couvert.

☐  Pas de rayonnement solaire direct, pour une prise de vue extérieure.

☐  Écart intérieur / extérieur relevé et noté ci-dessous.

☐  Chauffage et ventilation dans un régime stable, pas en pleine relance.

Date et heure de la prise de vue

Température intérieure (°C) et température extérieure (°C)

Écart obtenu (K)

Météo, et ensoleillement des heures précédentes

Appareil utilisé, et émissivité réglée

Zones à photographier, de l’intérieur

Sur une tiny house, la façade ventilée du chapitre 7 découple la surface extérieure de ce qu’il y a derrière : la thermographie intérieure est généralement la plus utile.

| Zone | Cliché | Anomalie observée | Interprétation | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angles verticaux |  |  |  |  |
| Pourtour des fenêtres |  |  |  |  |
| Lisse basse |  |  |  |  |
| Jonction toiture-mur |  |  |  |  |
| Zone à forte proportion de bois |  |  |  |  |
| Traversées techniques |  |  |  |  |
| Plancher, pourtour |  |  |  |  |
| Trappe de visite |  |  |  |  |

Avant de conclure

☐  La zone froide peut être un montant : plus d’un degré d’écart à 20 K, sans aucun défaut.

☐  Elle peut être une fixation métallique ou une géométrie particulière.

☐  Elle peut être un courant d’air : à confirmer par une mise en dépression.

☐  Elle peut être une différence de surface ou d’émissivité.

☐  Rien n’explique l’anomalie : faire interpréter par un spécialiste.

La thermographie ne remplace pas le test d’étanchéité : l’une montre des températures de surface, l’autre mesure et localise des fuites d’air.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.